附件4

大庆市秸秆还田农机化技术模式指导意见

- 一、玉米秸秆翻埋还田

- （一）技术路线

机械收获→秸秆粉碎抛撒→秸秆翻埋还田→机械耙地→起垄镇压→精密播种

（二）作业标准

1.机械收获。玉米完熟后，采用配带秸秆粉碎装置自走式玉米收获机进行收获和茎杆还田作业，当玉米籽粒水分降到25%以下时，可采用自走式玉米籽粒联合收获机进行直接脱粒收获，损失率≤5%，籽粒破碎率≤5%，籽粒含杂率≤5%。

2.秸秆粉碎。秋收时采用配带秸秆粉碎装置的玉米联合收获机（无粉碎装置的需另用秸秆粉碎还田机）作业，玉米秸秆直接粉碎还田，留茬高度10厘米，秸秆粉碎长度以10厘米撕裂状为宜，均匀抛撒地表。

3.秸秆翻埋。有导航功能的拖拉机配套大型翻转犁或大犁进行翻耕作业，翻深30厘米，耕深一致，误差±1.5cm，重耕率≤2％，立垡与回垡率＜5％，残株杂草覆盖率＞90％。扣垡严密，无回垡堑沟，地表平整，严禁湿翻。

4.机械耙地。采用组合耙进行耙耢联合作业，耙深一致，重耙耙深耙透（耙深16～18厘米），轻耙耙碎耢平（耙深8～10厘米），耙地时与垄向成30-45夹角，不得顺耙，斜耙后绕地边耙一圈，作业两遍以上。耙幅在4米宽的地表高低差小于3厘米，每平方米大于10厘米的土块不超过5个，不漏耙、不拖堆，耕层疏松地表平整。

（三）机具配备

1.机械收获。4行160马力以上玉米联合收获机配套秸秆粉碎装置，作业速度4～7千米/小时，工作效率10～18亩/小时；5行180马力以上玉米籽粒联合收获机，作业速度5～8千米/小时，工作效率16～20亩/小时。

2.秸秆粉碎。2.6米幅宽秸秆粉碎还田机，配套动力100～120马力拖拉机，作业速度3～5千米/小时，工作效率15～20亩/小时；3.6米幅宽秸秆粉碎还田机，配套动力120～180马力拖拉机，作业速度4～6千米/小时，工作效率20～25亩/小时。

3.秸秆翻埋。铧翻转犁或大犁，配套动力50～100马力有导航功能拖拉机，作业速度5～10千米/小时，工作效率7～15亩/小时；5铧翻转犁或大犁，配套动力180～210马力有导航功能拖拉机，作业速度4～7千米/小时，工作效率15～20亩/小时；5+1铧翻转犁或大犁，配套动力210～300马力有导航功能拖拉机，作业速度6～9千米/小时，工作效率20～25亩/小时；6+1铧翻转犁或大犁，配套动力270～320马力有导航功能拖拉机，作业速度8～10千米/小时，工作效率25～30亩/小时。

4.机械耙地。幅宽4米组合耙，配套动力180～210马力拖拉机，作业速度6～10千米/小时，工作效率37～50亩/小时；幅宽6米组合耙，配套动力210～240马力拖拉机，作业速度8～12千米/小时，工作效率70～90亩/小时；幅宽7.5米组合耙，配套动力240马力以上拖拉机，作业速度8～12千米/小时，工作效率100～120亩/小时。

（四）适用范围

适用于积温适宜、土壤耕层深厚、玉米产量较高但秸秆利用率低的部分区域。土壤层为黄土、砂石等耕层浅薄地区慎用。

二、玉米秸秆碎混还田

在上一年或上两年有深松（翻）基础地块上实施。

（一）技术路线

机械收获→秸秆粉碎还田→耙茬整地→起垄镇压→精量播种

（二）作业标准

1.秸秆粉碎。秋收时采用配带秸秆粉碎装置玉米联合收获机（无粉碎装置的需用秸秆粉碎还田机）作业，玉米秸秆直接粉碎还田，留茬高度10厘米，秸秆粉碎长度以10厘米撕裂状为宜，均匀抛撒地表。

2.耙茬整地。重型灭茬耙进行耙茬作业，深度16～20厘米，作业两遍以上，将玉米秸秆及根茬直接耙碎并与土壤充分混拌，轻耙耙碎耢平（耙深8～10厘米），灭茬率大于96%，耙幅在4米宽的地表高低差小于3厘米，每平方米大于10厘米的土块不超过5个，不漏耙、不拖堆，耕层疏松地表平整。

3.起垄镇压。采用有自动导航功能的拖拉机配套起垄整形机、施肥器及镇压器进行夹肥起大垄作业，垄宽110厘米或130厘米，垄高18～22厘米，垄向笔直垄体饱满，起垄后及时镇压，达到待播状态。起垄时适量增施氮肥补充秸秆腐烂对土壤中氮的消耗。

（三）机具配备

1.机械收获。4行160马力以上玉米联合收获机配套秸秆粉碎装置，作业速度4～7千米/小时，工作效率10～18亩/小时；5行180马力以上玉米籽粒联合收获机，作业速度5～8千米/小时，工作效率16～20亩/小时。

2.秸秆粉碎。2.6米幅宽秸秆粉碎还田机，配套动力100～120马力拖拉机，作业速度3～5千米/小时，工作效率15～20亩/小时；3.6米幅宽秸秆粉碎还田机，配套动力120～180马力拖拉机，作业速度4～6千米/小时，工作效率20～25亩/小时。

3.耙茬整地。幅宽4米灭茬缺口圆盘耙，配套动力180～230马力拖拉机，作业速度10～15千米/小时，工作效率60～80亩/小时；幅宽6米组合耙，配套动力280～320马力拖拉机，作业速度10～15千米/小时，工作效率90～130亩/小时。

4. 起垄镇压。4行大垄双行整形机、施肥器及镇压器，配套动力120～160马力具有自动导航功能拖拉机，作业速度5～7千米/小时，工作效率30～50亩/小时；6行大垄双行整形机、施肥器及镇压器，配套动力160～200马力具有自动导航功能拖拉机，作业速度6～8千米/小时，工作效率50～70亩/小时。

（四）适用范围

适用于有效积温低、无霜期短、玉米产量不高且秸秆利用率低的区域。土壤层为黄土、砂石等耕层浅薄地区慎用。

三、玉米秸秆覆盖还田免耕播种

在上一年或上两年有深松（翻）基础地块上实施。

（一）技术路线

机械收获→秸秆粉碎覆盖还田→免耕精播

（二）作业标准

1.秸秆覆盖。秋收时采用配带秸秆粉碎装置玉米联合收获机（无粉碎装置的需另用秸秆粉碎还田机）作业，要求收获、运输等车辆进地作业时不破坏原垄形，减少进地次数，确保下年度玉米原垄卡种作业质量。玉米秸秆直接粉碎还田，留茬高度10厘米，秸秆粉碎长度以10厘米秸秆撕裂状为宜，均匀抛撒覆盖地表。

2.免耕精播。拖拉机配套2行以上免耕播种机在有秸秆覆盖的原垄上一次性完成破茬开沟、施肥播种、覆土镇压等作业，按所选玉米品种农艺要求设定株距，播深为镇压后3～5厘米，施肥深度8～10厘米。播种时适量增施氮肥补充秸秆腐烂对土壤中氮的消耗。

（三）机具配备

1.秸秆覆盖。2.6米幅宽秸秆粉碎还田机，配套动力100～120马力拖拉机，作业速度3～5千米/小时，工作效率15～20亩/小时；3.6米幅宽秸秆粉碎还田机，配套动力120～180马力拖拉机，作业速度4～6千米/小时，工作效率20～25亩/小时。

2.免耕精播。2行玉米免耕播种机，配套动力40～60马力拖拉机，作业速度6～8千米/小时，工作效率8～15亩/小时；4行玉米免耕播种机，配套动力60～80马力拖拉机，作业速度6～8千米/小时，工作效率15～30亩/小时。

四、水稻秸秆翻埋还田
   （一）技术路线
    机械收获→秸秆粉碎抛撒→秸秆翻埋→搅浆平地
   （二）作业标准
    1.秸秆粉碎。秋收时采用配备秸秆切碎抛洒装置的水稻联合收割机作业，秸秆粉碎均匀抛洒，秸秆粉碎长度5-10厘米为宜。
    2.秸秆翻埋。采用有导航功能水田拖拉机配套水田犁进行翻埋作业，耕翻深度达到18～20厘米，耕深要一致，地面平整；犁底要平，扣垡要严；不漏耕，不跑茬，不得有立垡；尽量减少开闭垄。
   （三）机具配套

1.机械收获秸秆粉碎。割台幅宽2米配有秸秆粉碎抛洒装置全喂入水稻收割机，喂入量3～4千克/秒，工作效率4.5～7.5亩/小时；割台幅宽4米配有秸秆粉碎抛洒装置全喂入水稻收割机，喂入量6～8千克/秒，工作效率12～18亩/小时。

2.秸秆翻埋。5铧水田犁，配套动力60～80马力有导航功能拖拉机，作业速度5～7千米/小时，工作效率9～13亩/小时；7铧水田犁，配套动力80～100马力有导航功能拖拉机，作业速度6.5～8千米/小时，工作效率12～15亩/小时。

（四）适用范围

适用于耕层较深厚、地块较大且连片的主产区，耕层浅薄“漏水”地块慎用。

- 五、水稻秸秆腐熟还田

- 技术路线
    机械收获→秸秆粉碎抛撒→搅浆埋茬→喷施腐熟剂→二次搅浆整地
    （二）作业标准
    1.秸秆粉碎。秋收时采用配备秸秆切碎抛洒装置的水稻联合收割机作业，秸秆粉碎均匀抛洒，秸秆粉碎长度5-10厘米为宜。
    2.搅浆埋茬。幅宽2.8米搅浆平地机（配套滑切刀齿），配套动力55～70马力拖拉机，作业速度3～3.5千米/小时，工作效率5～7亩/小时；幅宽3.5米搅浆平地机（配套滑切刀齿），配套动力70～90马力拖拉机，作业速度3.7～4.5千米/小时，工作效率7～10亩/小时；2.2米无驱动搅浆整地机配30马力以上拖拉机进行搅浆作业，作业速度2～5公里/小时，工作效率6.5～12亩/小时。

3.喷施腐熟剂。在稻田第一遍打浆的同时用喷雾器将秸秆腐熟剂喷施到田间，喷施均匀，不重不漏，第二遍打浆正常进行，无需重复喷施。